Hackthon项目设计卡

| 小组名称 | 放过我们组 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 静音小卫——桌面噪音提醒装置 |
| 用户是谁 | 自习、备考的学生 |
| 使用场景是什么 | 自习室、图书馆等学习环境（安静场景下偶发噪音） |
| 具体问题是什么 | 在需要高度集中注意力的学习环境中，学生可能会无意中发出噪音（如翻书声过响、拖动椅子、咳嗽、耳机漏音、手机提示音太大/没关），干扰他人学习。传统的提醒方式（如拍肩、口头指责、写纸条传递）比较尴尬且不及时 |
| HMW设计挑战 | 我们如何能够设计一个非侵入、不尴尬的物理装置，在用户发出超标噪音时即时提醒用户，帮助其自觉保持安静，并避免打扰到周围同学 |
| 核心方案 | 实现噪音检测（麦克风传感器）+ 提醒（LED、震动、蓝牙）装置 |
| 输入是什么 | 声音信号 |
| 处理逻辑是什么 | - 单片机持续读取麦克风的电压/数值 - 将实时音量与设定的分贝阈值进行比较 - 若音量超过阈值（例如：超过日常翻书声、书写声），触发提醒机制 |
| 输出反馈是什么 | - 输出反馈（基础版）：状态指示灯切换（平时不亮灯 → 噪音超标时亮红灯） - 用户交互:用户按下装置上的物理按钮后，红灯熄灭并变回绿灯，表示"已确认提醒"，过一小段时间后熄灭 - 输出反馈（进阶版）:装置发出轻微震动 + 通过蓝牙发送通知到用户手机. |
| MVP是什么 | 一个能感知噪音并给出视觉反馈的桌面摆件 |
| 需要哪些电子器件 | Arduino 开发板、麦克风放大器 MAX9814、I2C LCD 1602 显示屏、红/绿色 LED、按钮、扁平震动马达、NPN 三极管、二极管、电阻 220Ω/1kΩ、USB 数据线、电池、电池扣子 |
| 需要哪些结构材料 | 白色打印耗材、面包板、杜邦线、绝缘胶带 |
| 是否需要3D打印？打印什么？ | 需要。灯罩外壳主体（蘑菇/兔子/马里奥方块/普通夜灯外壳选一 |
| 是否需要焊接？焊接什么？ | 需要。焊接开发板和麦克风的排针 |
| 最大技术风险 | 麦克风灵敏度调试：阈值设得太高，实际噪音不触发；设得太低，连呼吸声都触发，导致装置不断亮红灯，失去意义 |
| 备用方案 | 音量感应替代：如果麦克风传感器出现故障或电路不工作，紧急切换为手动触发模式（通过按钮控制红灯/绿灯切换），至少能展示"桌面提醒装置"的交互概念 |
| 第一天目标 | 实现基础闭环（MVP）。完成电路搭建、编写核心逻辑，确保完整跑通流程 |
| 第二天目标 | 优化稳定性与展示效果 |
| 五人分工 | 郭睿曦：项目协调/集成 陈虹英：硬件与电路 杨琦娇：程序与嵌入式 唐慧彬：结构与制造 付迪文：展示与测试 |
| 未来迭代方向 | - 震动提醒：增加蜂鸣器或震动马达，在噪音超标时通过触感提醒用户（适用于戴耳机学习者） - 蓝牙连接：增加蓝牙模块，通过手机 App/小程序实时推送提醒信息，并记录历史噪音数据（可查看"今天你的噪音次数"等统计数据 |